SPIRAALPOORT, type “EFA-SST® Alux Premium”

De firma EFAFLEX biedt de snelloop-spiraalpoort type "EFA-SST® Alux Premium" aan voor veeleisend industrieel continu gebruik. Deze poort combineert eersteklas prestaties met uitstekende duurzaamheid.

Technische KENMERKEN

- Zelfdragende, verzinkte stalen kozijnen met spiraalvormige poortbladopname. Gelijktijdige as voor gelijkmatige krachtinleiding. Kogellager-precisierollen voor geluidsarme geleiding. Een volgens DIN EN 12604 gecertificeerde trekveermechaniek compenseert het gewicht van het poortblad en maakt handmatige opening mogelijk bij stroomuitval.

- Poortblad: dubbelwandige, geanodiseerde aluminium lamellen, die in scharnierbanden zijn bevestigd en verticaal worden bewogen. Het oppervlak is uitgevoerd met een 2-laags verflaag in witaluminium (vergelijkbaar met RAL 9006).

- Spiraalkern: lamellengeleiding volledig contactloos – voor slijtage- en geluidsarme werking.

- Hoogfrequentie-tandwielremmotor met inductieve eindschakelaars en elektronische eindstandregeling (zonder mechanische eindschakelaars)

- Opensnelheid tot 2,3 m/s; Sluitsnelheid tot 1,0 m/s

- EFA-TRONIC® besturing met geïntegreerde frequentieomvormer in de kunststof schakelkast (IP65), stroomaansluiting 230V/400V bij 50 Hz (door opdrachtgever te verzorgen)

- Geïntegreerd, TÜV-getest doellijn-lichtgordijn (EFA-TLG®) – contactloze obstakeldetectie tot 2,5 meter hoogte

PRESTATIES (AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING)

- Weerstand tegen windbelasting: DIN EN 12424 tot klasse 5 (+1050 Pa / -1050 Pa)

- Luchtdoorlatendheid: DIN EN 12426, Klasse 2

- Geluidsisolatie: DIN EN ISO 717-1, tot 25 dB(A)

- Warmte-isolatie: DIN EN 12428, tot 5,7 W/m²K

AFMETINGEN VAN DE LICHT OPENING

Breedte = ............... mm

Hoogte = ............... mm