SPIRAALPOORT, type “EFA-SST® -L Efficient“

Het spiraalpoorttype „EFA-SST®-L Efficient“ is ontworpen voor gemiddelde eisen aan doorvoerfrequentie en poortbladsnelheid.

Technische KENMERKEN

- Zelfdragende, verzinkte stalen kozijnen met spiraalvormige poortbladopname. Gelijklopende as voor gelijkmatige krachtoverbrenging. Kogel gelagerde precisie-rol apparaten voor geruisarme geleiding.

- Poortblad: hoogwaardig geïsoleerd poortblad bestaat uit 40 mm dikke EFA-THERM® lamellen van staalplaat.

- Spiraalkern: lamellengeleiding volledig contactloos – voor slijtage- en geluidsarme werking.

- Opensnelheid tot 0,5 m/s; Sluitsnelheid tot 0,5 m/s

- EFA-TRONIC® met geïntegreerde frequentieomvormer in kunststof schakelkast (IP65), stroomaansluiting 400V bij 50 Hz (door de bouwer te leveren)

PRESTATIES (AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING)

- Weerstand tegen windbelasting: DIN EN 12424, tot klasse 4

- Waterdichtheid: DIN EN 12425, Klasse 2

- Luchtdoorlatendheid: DIN EN 12426, Klasse 0

- Geluidsisolatie: DIN EN ISO 717-1, tot 20 dB(A)

- Warmte-isolatie: DIN EN 12428, tot 1,70 W/m²K

AFMETINGEN VAN DE LICHT OPENING

Breedte = ............... mm

Hoogte = ............... mm