SNELLOPENDE TURBOPOORT, type „EFA-STT® Clear Premium“

De firma EFAFLEX biedt het snellopende turbopoort type "EFA-STT® Clear Premium" aan voor veeleisende industriële continu-bedrijfsvoering. Deze poort combineert eersteklas prestaties met uitstekende duurzaamheid.

Technische kenmerken

- Zelfdragende, verzinkte stalen kozijnen met spiraalvormige poortbladopname. Synchrone as voor een gelijkmatige krachtoverbrenging. Kogelgelagerde wielen voor een geluidsarme geleiding. Een volgens DIN EN 12604 gecertificeerd trekveersysteem compenseert het gewicht van het poortblad en maakt handmatige opening mogelijk bij stroomuitval

- Poortblad: bestaat uit twee buitenprofielen van geanodiseerd aluminium en een middendeel van transparant, enkelwandig acrylglas. Het zichtoppervlak van het poortblad bedraagt minimaal 70%, waarbij een blijvende helderheid en transparantie gegarandeerd moeten zijn.

- Spiraalkern: volledig contactloze lamellengeleiding – voor slijtagearme en geluidsarme werking.

- Hoogfrequente tandwielremmotor met inductieve naderingsschakelaars en elektronische eindpositie-regeling (zonder mechanische eindschakelaars).

- Openingssnelheid tot 3,1 m/s; sluitsnelheid tot 1,0 m/s

- EFA-TRONIC® LIGHT-besturing met geïntegreerde frequentieomvormer in kunststof schakelkast (IP65), stroomaansluiting 230V/400V bij 50 Hz (door opdrachtgever te voorzien).

- Geïntegreerd, TÜV-gekeurd poortlijn-lichtgordijn (EFA-TLG®) – contactloze obstakeldetectie tot 2,5 m hoogte.

PRESTATIES (AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING)

- Weerstand tegen windbelasting: DIN EN 12424, tot klasse 4

- Luchtdoorlatendheid: DIN EN 12426, klasse 2

- Geluidsisolatie: DIN EN ISO 717-1, tot 20 dB(A)

- Warmte-isolatie: DIN EN 12428, tot 6,4 W/m²K

AFMETINGEN VAN DE LICHT OPENING

Breedte = ............... mm

Hoogte = ............... mm