SNELROLLENDE ROLPOORT, type “EFA-SRT® -L Value”

De snellooprolpoorten van de serie R zijn poortinstallaties voor intensief industrieel of commercieel gebruik binnenshuis. De modulaire constructie is onderhoudsarm, robuust en ruimtebesparend. De constructie met flexibele doeken garandeert extreem hoge openings- en sluitsnelheden.

Technische KENMERKEN

- Zelfdragende, verzinkte stalen kozijnen. De poortbladopname bestaat onder andere uit glijstukken aan elke kant, die zich in de poortbladgeleiding bevinden.

- Poortblad: De bovenrand van het poortblad is vast verbonden met de oprolas. Het gordijn bestaat uit 2 mm dikke zachte PVC-zichtstroken, die zijn gelast met 2 mm dikke waarschuwingsstroken. De waarschuwingsstroken zijn gemaakt van Transilon-materiaal (TO1/TS1/T5/TS5).

- Het afsluitelement bestaat uit twee verzinkte staal- of roestvrijstalen platen.

- Driefasige asynchrone motor, krachtoverbrenging met ketting.

- Openingssnelheid tot 1,7 m/s; sluitsnelheid tot 0,8 m/s.

- EFA-TRONIC® met geïntegreerde frequentieomvormer in kunststof schakelkast (IP65), stroomaansluiting 230V/400V bij 50-60 Hz (ter plaatse).

- Geïntegreerde schakelplaat en lichtsluis.

PRESTATIES (AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING)

- Weerstand tegen windbelasting: DIN EN 12424, klasse 0

- Waterdichtheid: DIN EN 12425, npd

- Luchtdoorlatendheid: DIN EN 12426, npd

- Geluidsisolatie: DIN EN ISO 717-1, 11 dB(A)

- Isolatie: DIN EN 12428, tot npd

AFMETINGEN VAN DE LICHT OPENING

Breedte = ............... mm

Hoogte = ............... mm