SNELLOOP-SPIRAALPOORT MET LAGE INBOUW, 			 type „EFA-SST® -L N Classic Essential“

EFAFLEX biedt de snelloop-spiraalpoort EFA-SST®-L N Classic Essential aan voor veeleisend industrieel intensief gebruik. Dankzij de speciale geleiding van het poortblad volstaat een minimale inbouwhoogte, terwijl de bovenzijde van de poort optimaal afdicht.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Zelfdragende, verzinkte stalen zijgeleidingen met horizontale opname voor het poortblad.

- Poortblad met 30 mm dikke, dubbelwandige lamellen uit geëxtrudeerd aluminium (EFA-ALUX®), evrkrijgbaar met een lamelsteek van 225 mm of 151 mm.

- Volledig contactloze geleiding van de lamellen voor een slijtvaste en stille werking. De uitvoering met beperkte inbouwhoogte vraagt bijzonder weinig ruimte boven de dagopening.

- Frequentie gestuurde motor en elektronische eindpositieregeling (zonder mechanische eindschakelaars)

- Openingssnelheid tot 0,6 m/s; sluitsnelheid tot 0,5 m/s

- EFA-TRONIC®-besturing met geïntegreerde frequentieomvormer in een kunststof schakelkast (IP65). Voeding: 230 V/400 V – 50 Hz (door de klant te voorzien).

- Geïntegreerd, TÜV-gekeurd lichtscherm (EFA-TLG®) in het poortvlak voor contactloze obstakeldetectie tot een hoogte van 2,5 m.

PRESTATIEGEGEVENS (AFHANKELIJK VAN DE UITRUSTING)

- Weerstand tegen windbelasting: DIN EN 12424, tot klasse 5

- Waterdichtheid: DIN EN 12425, npd

- Luchtdoorlatendheid: DIN EN 12426, klasse 0

- Geluidsisolatie: DIN EN ISO 717-1, tot 25 dB(A)

- Warmte-isolatie: DIN EN 12428, tot 5,80 W/m²K

AFMETINGEN VAN DE VRIJE OPENING

Breedte = ............... mm

Hoogte = ............... mm